•	Návrh ceny / Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

- „Priechod pre chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie “

| Por. | Popis položky |  | Množstvo |  | Merná |  | Jednotková |  | Spolu bez DPH |  | Spolu s DPH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  |  | výmera |  | jednotka |  | cena |  |  |  | % |  |  |
| 1 | . Asymetrické svietidlo (bez použitia výložníka): - rozmery svietidla: 538 x 300 x 53 mm - LED optika: asymetrické svietidlo špecifické pre priechod pre chodcov - výkon: Stratos N - 55W, 6000 lm, CRI >70/75 - vstupné napájanie: 24VDC - materiál: SUPERCAST® zliatina hliníka - hmotnosť: 5,5 kg - určené pre priemer stĺpu Ø 60mm ukončením - montážna výška pre svietidlo je 6 m |  | 2 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Základné parametre riadiacej jednotky ELV: - 1 x vstupné napájanie 230VAC, tr. I, L50 - 2 x výstupné napájanie 24VDC určené pre svietidlá - 2 x výstupné napájanie 12VDC (nezapojené) - upevnenie na stožiar / osobitný stĺp |  | 1 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Inteligentný priechod pre chodcov s detekciou chodca: Napájanie systému: z verejného osvetlenia • Systém pozostáva z: - 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor AGM 12V - 18Ah) - 2 x LEDBOX výstražné svetlá 2 x Ø100 mm EN 12352 trieda L2H - 2 x detektory pohybu HTR - 1 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné svetlá - funkcia aktívneho stmievania • Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% s detekciou chodca |  | 1 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZDZ IP 6 s fluor. podkladom s rozmermi 750 x 750 mm vrátane príslušenstva (vrátane úchytov a skrutiek) |  | 2 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vodorovné dopravné značenie V6a: - bielo – červená farba - materiál studený plast |  | 1 |  | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Montáž a práce súvisiace s montážou Odstránenie pôvodného VDDZ ks 1 Pozinkovaný stožiar STP 6 - A P ks 2 Základový rošt ZR400 STP P ks 2 Montáž základového roštu ks 2 Ručný výkop jamy pre stožiar VO 2m3, zemina tr.3 ks 2 Osadenie stožiara v bet. základe do 10 m ks 2 Zriadenie betónového základu pre svietidlo z prostého betónu do debnenia tr. B20 ks 2 Zásyp jamy, zemina 3 - 4 ks 2 1 Kábel silový 1kV CYKY - J 3 x 2,5 m 7 Chránička RAUTEC40 m 4 Výzbroj pre stožiar - svorkovnica + poistka ks 1 Prepäťová ochrana (PO) NN prívod, montáž do priestoru výzbroje stožiara ks 1 Montáž elektrovýzbroje stožiara + PO ks 1 Inštalácia osvetľovacieho stožiara do výšky 6 m, zatiahnutie kábla, pripevnenie stožiara ks 2 Pripojenie na pôvodný stožiar VO ks 1 Inštalácia svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred inštaláciou ks 2 Kábel pre VS H07RN - F 4 x 1,5 m 27 Kábel silový 1kV H07RN - F 3 x 2,5 m 35 Montáž kábel H07RN - F - 3 x 2,5 m 35 Montážny materiál, svorky, prechodk,y príchytky, pásky.. ks 1 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU -T, SP01) ks 2 Bleskozvodová svorka nad 2 svorky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR1 - 2) ks 4 HR - Svorka SJ02 ks 2 Zemniaca doska do základu, prípadne zemniaca tyč ks 2 Montáž uzemňovacej dosky do základu, prípadne zemnicej tyče ks 2 HR - Sorka SP01 pre spojenie kovových súč. ks 2 Uzemňovací drôt 10 mm kg 10 Skúšobná svorka SZ1 ks 2 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu hr. do 150mm do 200 m2 m2 1 Zaistenie vypnutého stavu hod. 4 Skúšobná prevádzka hod. 1 Pílenie asfaltu pre osadenie káblov a následné vyplnenie drážok špeciálnou hmotou m 17 Inštalácia riadiacej jednotky APL ELV ks 1 Inštalácia zvislého dopravného značenia IP 6 ks 2 Inštalácia výstražných LED svetiel ks 2 Oživenie systému ks 1 Podružný materiál ks 1 PPV (pomocné a podružné výkony) ks 1 Vytýčenie inž. sietí hod. 12 Revízna správa ks 1 |  | 1 |  | Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Iné náklady spojené s montážou: - preprava osôb - preprava materiálu a vozidiel - objektivizácia dopravných nákladov materiálov - prenosné dopravné značenie - likvidácia stavebného odpadu |  | 1 |  | Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kritéria | Ponúknutá hodnota spolu |
| --- | --- |
| „Priechod pre chodcov - modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie“ | ...................EUR |

Vypracoval:

V............dňa ................												...............................................

Podpis a pečiatka uchádzača